| KKA参考様式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壁量計算表 （建築基準法施行令第46条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 軸組の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 倍率 |  |  |  |  |  | 設計壁量の小計×単位壁長×ヶ所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｘ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｙ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ２階 |  |  |  |  |  | １階 |  |  |  |  |  | ２階 |  |  |  |  |  | １階 |  |  |  |  |
| （１） |  |  | 土塗壁又は木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （２） |  |  | 木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚さ1.5センチメートルで幅9センチメートルの木材若しくは径9ミリメートルの鉄筋又はこれたと同等以上の耐力を有する筋かいを入れた軸組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （３） |  |  | 厚さ3センチメートルで幅9センチメートルの木材又はこれと同等以上の耐力を有する筋かいを入れた軸組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （４） |  |  | 厚さ4.5センチメートルで幅9センチメートルの木材又はこれと同等以上の耐力を有する筋かいを入れた軸組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （５） |  |  | 9センチメートル角の木材又はこれと同等以上の耐力を有する筋かいを入れた軸組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （６） |  |  | （２）から（４）までに掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （２）～（４）倍率×２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （７） |  |  | （５）に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （８） |  |  | その他国土交通大臣が（１）から（７）までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有するものと認めて定める軸組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （９） |  |  | （１）又は（２）に掲げる壁と（２）から（６）までに掲げる筋かいとを併用した軸組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （１）又は（２）と（２）～（６）との合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計壁量の合計 ｃｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≦ |  |  |  |  |  | ≦ |  |  |  |  |  | ≦ |  |  |  |  |  | ≦ |  |  |  |  |
| 必要壁量 ｃｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| or:いずれか大きい数値 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①or③ |  |  |  |  |  | ②or④ |  |  |  |  |  | ①or⑤ |  |  |  |  |  | ②or⑥ |  |  |  |  |
|  | ２階平面図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | １階平面図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ２階床面積㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 表二の数値 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必要壁量cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | １階床面積㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表二の数値 |  |  |  |  |  |  |  | 必要壁量cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  | ＝ |  |  |  |  |  |  |  |  | … | ① |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  | ＝ |  |  |  |  |  | … | ② |
|  | ｙ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 記入例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 単位壁長 90cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｘ面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ｙ面 |  |  |  |  |  |  | (1)(1) (3) |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 表一の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｘ方向 |  |  |  |  |  | 通柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｘ面立面図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｙ面立面図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ２階見付面積㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 表三の数値 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必要壁量cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ２階見付面積㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表三の数値 |  |  |  |  |  |  |  | 必要壁量cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  | ＝ |  |  |  |  |  |  |  |  | … | ③ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  | ＝ |  |  |  |  |  | … | ⑤ |
|  | １階見付面積㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 表三の数値 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必要壁量cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | １階見付面積㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表三の数値 |  |  |  |  |  |  |  | 必要壁量cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  | ＝ |  |  |  |  |  |  |  |  | … | ④ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  | ＝ |  |  |  |  |  | … | ⑥ |

注：梁に鉄骨を用いる場合は柱との取付詳細図を添付し、床との水平剛性はどのように考慮してあるかを明記して下さい。

設計者資格氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞